Розділ V.  САНІТАРНО-ЕКОЛОГІЧНІ НОРМИ

Розробник регуляторних актів:

- управління благоустрою та житлової політики (каб. 550, т. 440-02-38)

Координатор по впровадженню регуляторного актa:

- відділ  регуляторної політики управління розвитку підприємництва (каб. 505,  т. 74-12-03), E-mail: mvk 99@ ukrpost.ua, офіційна сторінка www.kryvyirih.dp.ua)

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Дніпропетровська область

РІШЕННЯ

Від 29.09.2004 № 2202

Про затвердження Правил прий-мання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу м. Кривого Рогу (зі змінами від 23.11.2005 № 3649, від 30.03.2011 №276)

На підставі звернення комунального підприємства "Кривбасводоканал", з метою запобігання порушень у роботі каналізаційних мереж і споруд, підвищення ефективності їх роботи за рахунок правильної організації прийому стічних вод, безпеки експлуатації, забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод суб'єктів господарювання, проведення єдиної екологічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища, упорядкування укладання договорів з суб'єктами господарювання на послуги каналізації та стягнення плати за скид промислових стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста, керуючись Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору", Водним кодексом України, Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженими Наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37,  міська рада вирішила:

- Затвердити Правила приймання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу           м. Кривого Рогу (додаток).

- Зазначені Правила є обов'язковими для виконання всіма суб"єктами господарювання незалежно від їх відомчої належності і форми власності, стічні води яких приймаються Криворізькою міською комунальною системою каналізації безпосередньо чи через відомчу систему каналізації.

- Суб'єктам господарювання різних форм власності забезпечити:

  - отримання технічних умов на водовідведення, згоди на скидання стічних вод, що надаються КП "Кривбасводоканал" на підставі акта обстеження, паспорта водного господарства;

узгодження проектної документації при розширенні, реконструкції або будівництві

________________________________________________________________________________

Рішення узгоджено з Дніпропетровським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України від 25.08.2004 №29.2/232

  - об'єктів, одержання технічних умов на розроблення проектів;

  - обов'язкове влаштування на випуску стічних вод контрольного колодязя, що розташовується за межами підприємства;

  - здійснення постійного лабораторного контролю за якістю стічних вод, що надходять до каналізаційних мереж міста.

  - можливість проведення КП "Кривбасводоканал" у будь-який час контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідної інформації та залучення експлуатаційного персоналу.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Якименка В.Л.

Міський голова								Ю. Любоненко

Додаток

до рішення міської ради

від 29.09.2004 № 2202

### ПРАВИЛА
приймання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу м. Кривого Рогу

##### ПЕРЕЛІК ТЕРМІНІВ

Стічні води суб'єктів господарювання - усі види стічних вод, що утворилися внаслідок їхньої діяльності (з урахуванням Субабонентів) після використання води в усіх системах водопостачання (господарсько - питного, гарячого, технічного тощо), з усіх джерел водопостачання, а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням Субабонентів)

Абонент Водоканалу - юридична особа, а також фізична особа -підприємець, що уклала договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) каналізації

Субабонент - водокористувач, який одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в комунальну каналізаційну мережу міста через Абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом

ДК - допустимі концентрації забруднюючих речовин

Локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого суб'єкта господарювання, території

Локальні очисні споруди - споруди для попереднього очищення стічних вод окремого суб'єкта господарювання до відповідних вимог перед скиданням їх у комунальну каналізаційну мережу міста

Каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води суб'єкта господарювання випускаються у збірний чи головний каналізаційний колектор

Контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску суб'єкта господарювання (Абонента) безпосередньо перед приєднанням до збірного чи головного каналізаційного колектора

Залпове скидання у каналізацію - скидання стічних вод із концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують встановлені місцевими Правилами приймання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста Кривого Рогу більш як у 20 разів і показниками рН менше за 6,5 або більше за 9,0

##### 1. Загальна частина

  - Правила приймання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу                      м. Кривого Рогу (надалі - Правила) розроблені відповідно до положень Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Податковим кодексом України, на виконання Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, згідно з Будівельними нормами і правилами "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди" (БНіП 2.04.03-85, окрім п. 6.2), Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених вунктах України, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 № 190, Інструкцією про встановлення та стягнення сплати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими єдиним Наказом Держбуду України від 19. 02. 2002 № 37, Основними напрямками державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими Постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР, Водного кодексу України.

  - Правила регламентують умови користування системою комунального водовідведення міста Кривого Рогу та нормативи водовідведення по кількості і якості стічних вод, прийнятих від підприємств, установ, організацій, юридичних і фізичних осіб -підприємців (надалі - Абоненти), у комунальну каналізаційну мережу, з метою забезпечення:

  - безаварійної роботи, безпечної експлуатації і довговічності мереж системи каналізації (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров'я обслуговуючого персоналу);

  - якісної і безаварійної роботи міських очисних споруд (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного надходження забруднюючих речовин), екологічної безпеки навколишнього середовища (попередження забруднення басейну р. Дніпра недостатньо очищеними стічними водами).

  - Правила містять:

  - умови приєднання і правила користування Абонентами міською каналізаційною системою, порядок приймання рідких відходів від об'єктів, які не приєднані до міської каналізаційної системи;

  - вимоги до стічних вод, що надходять у міську каналізаційну мережу, перелік і нормативи допустимих концентрацій забруднюючих речовин, які приймаються у систему водовідведення, з урахуванням можливості їх приймання діючими станціями біологічної очистки;

  - систему контролю за скиданням Абонентами стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста;

  - відповідальність Абонентів за порушення правил скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста.

  - Взаємовідносини між комунальним підприємством "Кривбасводоканал" (далі Водоканал) і Абонентами регламентує Договір на скидання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Кривого Рогу (Договір), а також дані Правила і нормативні акти, що діють у період дії Договору.

  - При здійсненні контролю за скиданням Абонентом стічних вод у міську каналізаційну мережу Водоканал керується цими Правилами.

  - Правила є обов'язковими для Абонентів усіх видів власності, що відводять стічні води в комунальну каналізаційну мережу міста.

  - За кількісний та якісний склад стічних вод Субабонента повну відповідальність несе Абонент.

  - У випадку відмови Абонента відповідати за якість і кількість стічних вод Субабонента, Субабонент повинен скласти окремий договір з Водоканалом і одержати згоду  на скидання стічних вод.

  - Для всіх Абонентів, що скидають стічні води в комунальну каналізаційну мережу міста, в залежності від їх належності до однієї із станцій аерації, встановлені єдині допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин -
(п. 1.12., табл. 1; 2; 3). ДК встановлено згідно з положеннями Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, Правил користування системами комунального водопостачання і водовідведення в містах і селищах України (п. 1.1) та технічними можливостями комунальної каналізаційної мережі міста і очисних споруд, з урахуванням затверджених гранично-допустимих скидів речовин, що надходять з очищеними стічними водами в водні об'єкти, і якісного складу води із міськводопроводу.

  - Для Абонентів, що не мають технічних та економічних можливостей досягти показників наведених у таблицях 1, 2, 3, можуть бути встановлені індивідуальні тимчасові нормативи (Допустимі величини показників - ДВП), які враховують вимоги до захисту мережі водовідведення і можливості міських очисних споруд. Розрахунок ДВП повинен бути узгоджений з Водоканалом.

Термін дії тимчасових ДВП не більш ніж три роки. Розрахунок тимчасових ДВП фінансується Абонентом.

  - При відсутності індивідуальних тимчасових нормативів, показники якості стічної води Абонентів не повинні перевищувати величин, зазначених у таблицях 1, 2, 3.

  - Перелік речовин, що заборонені до скиду в комунальну каналізаційну мережу міста (пп. 3.2 - 3.6), є єдиним для стічних вод усіх категорій Абонентів.

  - Абоненти несуть встановлену законодавством відповідальність за порушення цих Правил і за аварійні ситуації, які можуть виникнути у комунальній каналізаційній мережі міста і очисних спорудах внаслідок скидання Абонентом до них забруднень, що кількісно і якісно не відповідають вимогам цих Правил.

  - При необхідності заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) розподіляють між Абонентами, які скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких сталося їх руйнування.

  - Розрахунок вартості цих робіт приведено у розділі 6 даних Правил.

  - Розрахунок участі Абонентів у відновленні зруйнованих мереж і споруд каналізації виконує Водоканал та подає на затвердження виконкомами районних у місті рад.

  - При засміченні каналізаційних мереж забрудненнями Абонентів (жирами, осадами, грубо дисперсними зависями), які приводять до обмеження пропускної спроможності міської каналізаційної мережі, Абоненти відшкодовують витрати на відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з залученням власних сил та засобів.

  - У випадку зміни умов каналізування міста, введення нових норм і вимог до якості очищення, категорії водного об'єкту або інших причин, що призводять до раніше непередбачених змін кількості, складу, властивостей міських стічних вод, Водоканал за узгодженням з органами самоврядування, має право змінити вимоги до умов скидання стічних вод даного Абонента і визначити термін, протягом якого Абонентом повинні бути проведені відповідні заходи.

##### 2. Умови приєднання і користування комунальною каналізаційною мережею

  - Відносини Водоканалу і Абонента, у тому разі й питання про відповідальність Абонентів за порушення даних Правил, будуються за цивільно-правовими договорами. Для приєднання до комунальної каналізаційної мережі міста Абоненту необхідно укласти з Водоканалом Договір на скидання стічних вод.

  - Договір діє на період зберігання кількості і складу стічних вод Абонента, але не більш трьох років *. Після закінчення цього терміну Договір необхідно переоформити з наданням відповідної документації.

* - термін дії Договору може бути змінений відповідно до п.1.17. даних Правил…

  - Договір укладається при наявності Технічних умов каналізування (ТУ) і Згоди на скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста (Згода), що видаються Абоненту Водоканалом на підставі Акта обстеження підприємства (додатки 1,2).

  - Технічні умови фіксують кількість, склад і якість стічних вод, які Абонент має право скидати у комунальну каналізаційну мережу, передбачають обов'язкове обладнання на випуску контрольного колодязя, що розташовується за межами підприємства, виконання інших умов і заходів, обумовлених даними Правилами та направлених на забезпечення безаварійної і безпечної роботи каналізаційних мереж та споруд.

Приєднання каналізаційної мережі Абонента до комунальної каналізаційної мережі міста і обладнання контрольного колодязя виконується силами і за кошти Абонента.

Випуск з контрольним колодязем знаходяться на балансі Абонента. Експлуатація, реконструкція і ремонт випуску від контрольного колодязя до оглядового колодязя на вуличній комунальній каналізаційній мережі проводиться Абонентом під технічним наглядом Водоканалу.

  - Для одержання Згоди Абонент надає такі документи:

    - Паспорт водного господарства (додаток 6);

    - Схему внутрішньої мережі каналізації Абонента або генплан об'єкта в масштабі 1:500 з нанесеними випусками у комунальну каналізаційну мережу і вказаними контрольними колодязями;

    - Акт обстеження Абонента (додаток 2);

    - При наявності у Абонента локальних очисних споруд (відстійників, нафтовловлювачів і т.д.) він надає:

  - схему локальних очисних споруд;

  - копію довідки про місце розміщення відходів очистки, узгоджених із природоохоронними органами.

    - Форма № 2 - ТП (водгосп) державної статистичної звітності.

    - Довідку про водокористування з усіх джерел і копію дозволу на спеціальне водокористування в разі використання води водних об’єктів загальнодержавного або місцевого значення.

  - При розгляді матеріалів для одержання ТУ і Згоди Абонент зобов'язаний надати Водоканалу можливість:

  - обстежити об'єкт і відібрати проби стічних вод;

  - детально ознайомитися з технологією виробництва та одержати необхідну технологічну документацію.

  - При розширенні, реконструкції або будівництві об'єкта Абонент зобов'язаний:

  - одержати ТУ на розробку проекту;

  - узгодити з Водоканалом проектну документацію;

  - після закінчення будівництва одержати згоду на скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста.

  - При будівництві локальних очисних споруд або їх реконструкції Абонент зобов'язаний переоформити Згоду на скидання стічних вод та узгодити технологію очистки з Водоканалом.

  - Водоканал розглядає подані матеріали у місячний термін і видає Згоду на скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу. У випадку невідповідності поданих матеріалів цим правилам, Абонент зобов'язаний узгодити з Водоканалом заходи по досягненню вимог до стічних вод, що надходять у комунальну каналізаційну мережу міста. На період виконання вказаних заходів може бути укладений тимчасовий Договір, що передбачає сплату за скидання стічних вод Абонентом за спеціальним тарифом.

  - До юридичної або фізичної особи - підприємця, що підключилася до комунальної каналізаційної мережі без згоди і договору з Водоканалом, застосовуються санкції відповідно до п. 6.8. даних Правил. За скидання стічних вод після закінчення терміну дії Договору до Абонента застосовуються такі ж санкції.

  - Забороняється скидання стічних вод декількох Абонентів в один випуск.

  - Водоканал вправі вимагати від Абонентів розроблення заходів по доведенню якості їх стічних вод до встановлених нормативів. При відсутності заходів або при їх невиконанні в узгоджений термін, Водоканал має право обмежити свої послуги аж до відключення Абонента від водопровідної чи каналізаційної мережі, передчасно попередивши його не менш, як за 5 діб.

##### 3. Вимоги до стічних вод, що надходять у комунальну каналізаційну мережу міста.

  - У комунальну каналізаційну мережу міста від Абонентів приймаються стічні води, що:

  - не можуть бути використані у виробництві після локальної очистки;

  - не викликають порушень у роботі каналізаційних мереж, споруд і забезпечують безпеку їхньої експлуатації;

  - можуть бути очищені на очисних спорудах біологічної очистки разом із побутовими стічними водами міста відповідно до вимог БНіП 2.04.03-85 і Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами.

  - Заборонено скид у комунальну каналізаційну мережу:

    - Стічних вод, що мають:

  - температуру вище 40°;

  - рН нижче 6,5 або вище 9,0;

  - ХСК вище БСК 5 більш ніж у 2,5 рази;

    - Стічних вод, що містять:

  - речовини, що спроможні засмічувати труби, колодязі, грати або відкладатися на стінках труб, колодязів, поверхні грат (абразивні порошки та інші абразивні грубодисперсні зависі, окалина, вапно, пісок, гіпс, смола, мазут, канига тощо);

  - речовини, що чинять руйнуючу дію на матеріал труб та елементи споруд каналізації;

  - пальні домішки і розчинені газоподібні речовини, які спроможні утворювати вибухонебезпечні суміші, агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на каналізаційні мережі і споруди, що чинять отруйний вплив на працюючий персонал;

  - речовини, для яких не встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді водойм рибогосподарського або культурно-побутового водокористування;

  - збудники інфекційних захворювань;

  - нерозчинні олії, а також смоли і мазут;

  - біологічно жорсткі поверхнево-активні речовини;

  - токсичні і радіоактивні забруднення;

  - завислі і спливаючі речовини з концентрацією більш 500 мг/л;

  - кислоти і розчинники бензину, діетилового ефіру, дихлорметану, бензолу та їхніх похідних тощо;

  - розчини, що містять сірководень, сірковуглець, окис вуглецю, ціанистоводневу кислоту, пари легколетких вуглеводнів і т.д.;

  - концентровані маточні та кубові розчини;

  - дренажні води, конденсати і нормативно чисті виробничі стічні води;

  - організовані поверхневі стоки із територій суб'єктів господарювання;

  - осади після локальних очисних споруд;

  - грунти, будівельне і побутове сміття, відходи виробництва (пісок, гіпс, металева і пластмасова стружка, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі, канига тощо);

  - понадлімітні (перевищуючі договірні) обсяги стічних вод.

  - Стічні води, що містять радіоактивні, токсичні та бактеріальні забруднення, перед скидом у комунальну каналізаційну мережу міста повинні бути знешкоджені і знезаражені на локальних очисних спорудах Абонента.

  - Суворо забороняється таке об'єднання виробничих стічних вод у каналізаційних мережах, внаслідок якого утворюються емульсії, отруйні або вибухонебезпечні гази, а також велика кількість нерозчинних речовин.

  - Забороняється скид рідких нечистот у комунальну каналізаційну мережу в місцях неузгоджених з Водоканалом. Стічні води, що скидаються зливними станціями, повинні відповідати вимогам даних Правил.

  - При порушенні Абонентом вимог п.п. 3.2.-3.5. Водоканал має право ставити питання перед компетентними органами про притягнення винних до відповідальності.

  - При розрахунку обсягу стічних вод Абонента враховується додаткова кількість стічних вод у розмірі 20 % від розрахованого обсягу поверхневих вод із території Абонента. Ця категорія стічних вод надходить у каналізаційні мережі Абонента з його території крізь нещільність люків та приймачі дощової каналізації на території Абонента в періоди дощів і сніготанення (п. 15.9. Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України м. Київ,1994 р.).

  - Водоканал має право відключати Абонента від мереж каналізації у наступних випадках:

    - Після письмового попередження у разі:

  - відсутності Договору або після закінчення терміну його дії;

  - несплати або несвоєчасної сплати послуг Водоканалу;

  - невиконання Абонентом умов Договору, даних Правил та заходів з нормалізації якості та режиму скидання стічних вод;

  - невиконання вимог Водоканалу щодо встановлення приладів обліку обсягу стічних вод;

  - відмови Абонента від участі у відновленні зруйнованих з його вини мереж і споруд.

Відключення здійснюється у термін не менш ніж за 5 діб після попередження.

    - Негайно, після усного попередження, у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушень технологічного режиму роботи очисних споруд.

При цьому, за збитки Абонентів-порушників Водоканал відповідальності не несе.

    - Без попередження у випадку:

  - стихійного лиха;

  - аварії на мережах або спорудах каналізації;

  - відключення електроенергії.

За збитки Абонентів Водоканал відповідальності не несе.

  - Водоканал має право вимагати від Абонентів розроблення та узгодження заходів щодо доведення якості стоків до встановлених нормативів, у тому числі:

  - встановлення приладів обліку об'ємів стічних вод;

  - будівництво локальних очисних споруд (при систематичному скиданні понаднормативних забруднень).

  - Абонент відповідає за збільшення об'єму і погіршення якісного складу стічних вод, у порівнянні із зафіксованими у Договорі.

  - Будь які зміни щодо якісного і кількісного складу стічних вод повинні погоджуватися із Водоканалом у місячний термін.

  - При роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень, Водоканал має право відмовити в прийманні до каналізаційної системи додаткових об'ємів стічних вод або забруднюючих речовин.

  - У випадку систематичного порушення Абонентом цих Правил, у тому числі його причетності до загазованості колекторів, Водоканал має право встановлювати для винних Абонентів підвищений коефіцієнт до встановленого тарифу до усунення недоліків (розділ 6 Правил).

##### 4. Правила і порядок приймання рідких відходів від об'єктів, що розташовані в неканалізованих районах м. Кривого рогу.

  - Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять у комунальну каналізацію міста від неканалізованих приватних домоволодінь, суб'єктів господарювання.

До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші побутові стоки.

  - Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок. Біологічне споживання кисню (БСК повн.) не повинно перевищувати 1000 мг/л.

  - Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

  - Забороняється скидати в міську каналізаційну мережу дощові і розталі води, осади із шламонакопичувачів, жировловлювачів та нафтовловлювачів.

  - Перевезення рідких відходів до зливної станції і скид їх у комунальну каналізаційну мережу здійснюється силами підприємства, яке визначено переможцем в тендері. В подальшому іменується - Перевізник.

  - Перевізник зобов'язаний одержати у Водоканалі Згоду на цей вид діяльності, за умови оплати витрат Водоканалу на транспортування і очищення рідких відходів. Згода видається терміном на один рік. Перевізник зобов'язаний надати Водоканалу перелік Абонентів, що користуються його послугами, та дані про якісний склад і об'єм їх стоків.

  - При зміні найменування Перевізника або його Абонента, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Перевізник зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни Водоканал м. Кривого Рогу.

  - Водоканал здійснює технічний контроль за виконанням вимог цього розділу.

  - При порушенні правил збору, вивозу і скиду рідких відходів Перевізник сплачує послуги, надані Водоканалом, за підвищеним тарифом.

  - Підключення Абонентів, що мали вигрібні ями, до комунальної каналізаційної мережі міста проводиться Водоканалом у встановленому порядку, відповідно до розділу 2 цих Правил.

##### 5. Контроль за скиданням абонентами стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста.

  - Водоканал здійснює постійний контроль за кількістю і якістю стічних вод, що надходять у комунальну каналізаційну мережу від усіх Абонентів.

  - Контроль містить у собі:

  - облік кількості стічних вод;

  - аналіз наданих Абонентами звітних відомостей про обсяги і якісний склад стічних вод, режим їх скиду;

  - обстеження та аналіз роботи локальних очисних споруд Абонента і випусків;

  - аналіз впливу якісного складу стічних вод Абонента на каналізаційні мережі і споруди;

  - планові контрольні виміри якості і кількості стічних вод Абонента та їх аналіз;

  - позапланові контрольні виміри якості і кількості стічних вод Абонента та їх аналіз.

  - Всі Абоненти зобов'язані щомісяця подавати Водоканалу звітні зведення у формі довідки про обсяги і якісний склад стічних вод та режим їх скиду. В окремих випадках періодичність надання звітних зведень за узгодженням з Водоканалом може бути іншою, але не рідше одного разу в квартал.

Місця відбору проб Абонентом мають бути погоджені з Водоканалом.

  - Керівники підприємств і організацій відповідають за вірогідність звітних даних, що подаються у Водоканал.

  - Абонент повинен забезпечити можливість проведення Водоканалом у будь- який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей, та присутність свого представника.

  - Якість стічних вод, що скидаються, визначається хімічними аналізами, підтвердженими Актом відбору проб стічних вод (додаток 3) та Протоколом дослідження якості стічних вод (додаток 5). Аналізи виконуються лабораторіями, що акредитовані на виконання цих видів досліджень.

  - Контрольний аналіз проб стічних вод здійснює лабораторія Водоканалу, що акредитована встановленим порядком за правилами, чинними в Україні для галузі аналізу стічних вод.

  - Представник Абонента має право бути присутнім при контрольному аналізі проб стічних вод свого підприємства.

  - Роботи щодо відбору контрольних проб стічних вод Абонента, їх зберіганню та доставці здійснюються лабораторією Водоканалу, що має необхідне технічне забезпечення і відповідає за відбір проб, їх доставку і зберігання, якість проведення аналітичних робіт, оформлення документів, дотримання правил техніки безпеки. Відбір проб здійснюється при наявності представника Абонента та оформлюється Актом відбору проб (додаток 3).

Відбір проб провадиться з лотка контрольного колодязя відповідно до порядку проведення відбору проб.

  - Відбір проб провадиться в будь-який час доби без попереднього повідомлення Абонента.

  - Колодязі, встановлені на мережах, що належать Абоненту, повинні завжди бути доступними для огляду, вільними від завалів ґрунтом, будівельним сміттям і ін. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зсунутими кришками люків, отворами в кришках люків. Взимку кришки колодязів необхідно очищати від снігу та криги. Місце розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив'язками до місцевості. При пропажі або поломці кришок колодязів Абонент зобов'язаний придбати нові.

  - Позаплановий контроль стічних вод Абонентів здійснюється:

  - при аварійних (залпових) скидах забруднюючих речовин;

  - при перевищенні Абонентом затверджених ДК стічних вод, зафіксованих при попередньому контролі;

  - на прохання Абонента (у цьому випадку усі витрати, пов'язані з відбором, транспортуванням та аналізом стічної води, сплачуються Абонентом).

  - Результати аналізів стічних вод Абонента вважаються дійсними до повторного відбору проб, але не більше 2 місяців, і поширюються на весь об'єм стічних вод Абонента за цей період.

  - У разі паралельного відбору проб стічної води представниками Абонента та Водоканалу відбирається й контрольна проба, яка запечатується.

Якщо мають місце розбіжності результатів аналізів, контрольна проба розпечатується в присутності представників Абонента, Водоканалу і співробітника лабораторії, де має виконуватись цей контрольний аналіз.

  - Акт відбору проб і інші документи, підготовлені Водоканалом, підписуються однією стороною у таких випадках:

  - якщо представник Абонента не з'явився до місця відбору проб протягом 30 хвилин з моменту усного повідомлення про прибуття представників Водоканалу,

  - якщо Абонент не дав згоди або перешкоджає в обстеженні підприємства,

  - якщо Абонент відмовився від підписання Акта відбору проб стічних вод.

У цих випадках один примірник замовленим листом відправляється Абоненту, а копія в Криворізьку регіональну державну екологічну інспекцію.

  - При виявленні перевищення ДК забруднень, встановлених Правилами, Водоканал після проведення аналізу направляє Абоненту повідомлення про виявлене порушення у п'ятнадцятиденний термін.

Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення ДК, Водоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє Абоненту претензію до якої додаються такі документи:

  - копія акта про відбір проби;

  - копія результатів аналізу стічних вод;

  - розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод.

Передаються тільки ті документи, що відсутні у Абонента.

  - Період, за який стягується плата за скид Абонентом стічних вод з перевищенням ДК, встановленим разовим аналізом, проведеним Водоканалом, визначається не більше трьох календарних місяців (місяця, у якому відібрана проба та двох попередніх місяців). Підвищена плата стягується за весь об'єм стічних вод, скинутих Абонентом за цей період (п. 3.6. Інструкції про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів.).

  - Абонент має право звернутись до Водоканалу з проханням повторно відібрати пробу стічної води. У цьому разі всі витрати, що пов'язані з транспортуванням, аналізом стічної води, сплачуються Абонентом.

##### 6. Встановлення плати за скид стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста. Відповідальність абонентів за порушення, що допущені при скиданні стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста.

  - Всі пункти даного розділу розроблено згідно з Інструкцією про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів і Правилами приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України, затвердженими єдиним Наказом Держбуду України від 19.02.2002 № 37 і зареєстрованих Мін'юстом України 26.04.2002 та Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими Наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.06.2008 № 190.

Відносини Водоканалу і Абонентів, у тому разі й питання про відповідальність Абонентів за порушення даних Правил, будуються за цивільно-правовими Договорами.

  - Величина плати за скид стічних вод у міську систему каналізації (Пс) розраховується Водоканалом за формулою:

Пс = Т х Vдог. + 5 х Т х Vп.дог. + Vпз х Кк х Нп,

де:

Т - тариф, встановлений за надання послуг водовідведення Абонентам, грн./куб.м;

Vдог - обсяг скинутих Абонентом стічних вод у межах, обумовлених Договором, куб.м;

Vп.дог- обсяг скинутих Абонентом стічних вод понад об'єми, обумовлені Договором, куб.м.;

Vпз - обсяг скинутих стічних вод з понаднормативними забрудненнями, куб.м.;

Кк - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми;

Нп - норматив плати за скид понаднормативних забруднень у комунальну каналізаційну мережу міста, який встановлюється як частка від тарифу за послуги водовідведення, грн./куб.м:

Нп = Чт х Т,

де:

Чт - частка собівартості очищення стічних вод у виробничій собівартості послуг водовідведення, Чт = 0,32;

Т - тариф встановлений за послуги водовідведення.

  - У випадку перевищення Абонентами обсягів скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста, зазначених у договорі, вони сплачують послуги Водоканалу у п'ятикратному розмірі основного тарифу.

  - При перевищенні вмісту забруднюючих речовин в стічних водах Абонента при скиді їх у комунальну каналізаційну мережу міста, порівняно з встановленими Правилами, Абонент сплачує Водоканалу плату за скид понаднормативних забруднень, яка рахується за нормативом плати за очищення 1 куб.м. стічних вод з вмістом забруднень у межах допустимих концентрацій (Нп), обсягом скинутих понаднормативно-забруднених стічних вод (Vпз) та коефіцієнтом кратності (Кк), який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

  - При перевищенні фактичної концентрації одного з показників забруднень (Сф) над допустимою концентрацією (ДК), встановленою дійсними Правилами, коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначається за формулою:

Коефіцієнт кратності при перевищенні допустимої концентрації (ДК) однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених підпунктом 6.7.

  - При встановленні факту одночасного скидання у комунальну каналізаційну мережу міста декількох забруднюючих речовин у концентраціях, що перевищують ДК, КК, визначається по формулі:

де:

Сфi - фактична концентрація в стічних водах Абонента і-тої речовини, мг/ л;

ДКi - допустима концентрація і-тої речовини, що встановлена цими Правилами та Договором для даного Абонента, мг/л.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше 10. (Якщо за розрахунком вийшло, що Кк більше ніж 10, то приймають Кк = 10, окрім випадків, передбачених підпунктом 6.7.)

  - У випадку порушення Абонентами Правил у частині загальних вимог до якості стічних вод, що скидаються у комунальну каналізаційну мережу міста, порушники сплачують за послуги Водоканалу з коефіцієнтом кратності Кк:

  - за відхилення показника рН від встановлених меж на одну одиницю застосовується Кк =2, на дві та більше одиниці Кк =10;

  - за перевищення відношення ХСК / БСК5 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

  - за скид стічних вод з температурою вище 400 С, скид тільки мінеральної солі - Кк = 2;

  - за скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації та за скидання речовин, заборонених до скиду в комунальну каналізаційну мережу - Кк = 5;

  - за встановлений факт скиду токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до каналізації не було обумовлено Договором або Правилами - Кк = 5;

  - за встановлений факт залпового скиду забруднюючих речовин -
Кк =20.

  - Юридична і фізична особа-підприємець не має права скидати стічні води у комунальну каналізаційну мережу без Згоди і Договору на скидання стічних вод. За скидання стічних вод без Договору (або після закінчення терміну його дії) Абонент сплачує послуги Водоканалу у п'ятикратному розмірі основного тарифу за весь обсяг стічних вод, скинутих за час відсутності Згоди до оформлення Договору.

Юридична і фізична особа-підприємець, що підключились до каналізаційної мережі без Згоди і Договору з Водоканалом, можуть бути відключені від каналізації після офіційного повідомлення (не менш як за 2 доби після попередження). До них можуть бути застосовані санкції відповідно до чинного законодавства.

  - Абонент (усі категорії) не має права вивозити рідкі відходи при відсутності Договору на їх злив та очищення (або після закінчення терміну його дії). За несанкціонований злив рідких відходів Абонент сплачує за послуги Водоканалу у п'ятикратному розмірі основного тарифу до оформлення Договору.

  - У разі, коли представник Абонента не з'являється до місця відбору проб протягом 30 хвилин з моменту усного повідомлення про прибуття представників Водоканалу, або Абонент не дає згоди на обстеження підприємства та відбір проб, зволікає з оформленням перепустки представникам Водоканалу на територію підприємства, Водоканал виставляє Абоненту рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності =5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

  - Якщо Абонент не в змозі досягти необхідних нормативів за показниками концентрації забруднень, що характеризують виробництво, але розробляє заходи і проводить роботи по досягненню встановлених нормативів, то для такого Абонента, за узгодженням з Водоканалом, може бути встановлений спеціальний тариф (не більш ніж на рік).

  - При навмисному прихованні Абонентом факту скиду обсягу стічних вод понад дозволене або невчасному наданні інформації про скид в міську каналізаційну мережу стічних вод, що містять забруднюючі речовини в концентраціях, які перевищують дозволені, з Абонента стягується плата в десятикратному розмірі встановленого тарифу.

  - При органолептичному виявленні ознак аварійного скиду стічних вод (піноутворення, пароутворення, розлив нафтопродуктів, різкий запах, незвичайний колір тощо) робітник Водоканалу зобов'язаний терміново повідомити будь-яким зручним способом керівництво Водоканалу і природоохоронні органи про те, що сталося, і прийняти всі можливі заходи для припинення подальшого надходження аварійного скиду в комунальну каналізаційну мережу міста з обов'язковим додержанням необхідних заходів безпеки.

При необхідності складається Акт про факт аварійного скиду.

  - Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином:

20 відсотків - перераховуються Водоканалом до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворені в складі міського бюджету;

80 відсотків - залишаються у розпорядженні Водоканалу і використовуються на відшкодування збитків, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційних мереж та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства м. Кривого Рогу.

  - У випадку застосування до Водоканалу органами Мінекоресурсів України штрафних санкцій за наднормативне забруднення водойм речовинами промислового походження, Водоканал пред'являє регресний позив на усю суму збитків конкретним Абонентам - порушникам.

  - При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації, внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів, кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладання) розподіляють між Абонентами, які скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою:

де:

Кi - відшкодування заподіяних збитків і-м Абонентом на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис.грн.

Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-й Абонент, м3/доб.;

Ші - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута з і-го Абонента Водоканалом за останні три роки .

  - Якщо Абонент відмовляється від участі в роботах по відновленню зруйнованих мереж і споруд (див. п.п. 1.14.-1.15), Водоканал застосовує до нього заходи, передбачені Договором (п. 3.8.1.).

  - При засміченні каналізаційних мереж за провиною Абонентів, останні відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням своїх сил та засобів.

  - При неможливості використання осадів і мулів у сільському господарстві (підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо) та необхідності їх розміщення на спеціальних полігонах, кошторисна вартість цих робіт (разом зі збором за забруднення навколишнього природного середовища) розподіляється серед Абонентів, що винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного Абонента виконується за формулою:

де:

Ві - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м Абонентом;

Взаг - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів, тис. грн.;

Пі - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, і-м Абонентом;

|  | - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються біологічному розкладу, усіма Абонентами |
| --- | --- |

  - При порушенні правил збору і вивозу рідких відходів (п.п. 4.3.-4.14) Абонент (Перевізник) несе адміністративну відповідальність. Плата за приймання рідких відходів стягується в десятикратному розмірі встановленого тарифу.

ТАБЛИЦІ ТА ДОДАТКИ

Таблиця 1

Допустимі величини показників (ДВП) якості стічних вод Абонентів, що скидають стічні води у басейн каналізування Центральної станції аерації м. Кривого Рогу.

| №№ | Найменування речовин | Концентрація речовини, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реакція середовища рН | 6,5 - 9,0 |
| 2 | БСК 5 | 350 |
| 3 | Завислі речовини | 270 |
| 4 | Нафта і нафтопродукти | 2 |
| 5 | Жири | 4 |
| 6 | Азот амонійний | 26 |
| 7 | Нітрити | 3,3 |
| 8 | Нітрати | 45 |
| 9 | Сульфати | 500 |
| 10 | Сульфіди | 1,5 |
| 11 | Хлориди | 350 |
| 12 | Фосфати | 10 |
| 13 | СПАР (аніонні, неоногенні) | 5 |
| 14 | Фенол | 0,074 |
| 15 | Залізо | 2,5 |
| 16 | Мідь | 0,02 |
| 17 | Цинк | 0,08 |
| 18 | Хром +3 | 0,92 |
| 19 | Хром +6 | 0,001 |
| 20 | Нікель | 0,2 |
| 21 | Свинець | 0,23 |
| 22 | Кобальт | 0,03 |
| 23 | Кадмій | 0,01 |
| 24 | Ціаніди | 1,5 |
| 25 | Ртуть | 0,005 |
| 26 | Марганець | 0,4 |
| 27 | Стронцій | 0,047 |
| Примітка: ХПК не повинна перевищувати БСК5 більш ніж в 2,5 рази. |  |  |

Таблиця 2

Допустимі величини показників (ДВП) якості стічних вод Абонентів, що скидають стічні води у басейн каналізування Північної станції аерації м. Кривого Рогу.

| №№ | Найменування речовин | Концентрація речовини, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реакція середовища рН | 6,5 - 9,0 |
| 2 | БСК 5 | 341 |
| 3 | Завислі речовини | 337 |
| 4 | Нафта і нафтопродукти | 2 |
| 5 | Жири | 5,4 |
| 6 | Азот амонійний | 26 |
| 7 | Нітрити | 3,3 |
| 8 | Нітрати | 45 |
| 9 | Сульфати | 500 |
| 10 | Сульфіди | 1,5 |
| 11 | Хлориди | 350 |
| 12 | Фосфати | 10 |
| 13 | СПАР (аніонні, неоногенні) | 5 |
| 14 | Фенол | 0,003 |
| 15 | Залізо | 2,5 |
| 16 | Мідь | 0,02 |
| 17 | Цинк | 0,17 |
| 18 | Хром +3 | 0,07 |
| 19 | Хром +6 | 0,001 |
| 20 | Нікель | 0,07 |
| 21 | Свинець | 0,073 |
| 22 | Кобальт | 0,03 |
| 23 | Кадмій | 0,007 |
| 24 | Ціаніди | 0,4 |
| 25 | Ртуть | 0,002 |
| 26 | Марганець | 0,12 |
| 27 | Стронцій | 0,36 |
| Примітка: ХПК не повинна перевищувати БСК 5 більш ніж в 2,5 рази. |  |  |

Таблиця 3

Допустимі величини показників (ДВП) якості стічних вод Абонентів, що скидають стічні води у басейн каналізування Південної станції аерації м. Кривого Рогу.

| №№ | Найменування речовин | Концентрація речовини, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реакція середовища рН | 6,5 - 9,0 |
| 2 | БСК 5 | 368 |
| 3 | Завислі речовини | 373 |
| 4 | Нафта і нафтопродукти | 5 |
| 5 | Жири | 10 |
| 6 | Азот амонійний | 20 |
| 7 | Нітрити | 3,3 |
| 8 | Нітрати | 45 |
| 9 | Сульфати | 500 |
| 10 | Сульфіди | 1,5 |
| 11 | Хлориди | 350 |
| 12 | Фосфати | 5 |
| 13 | СПАР (аніонні, неогногенні) | 5 |
| 14 | Фенол | 0,007 |
| 15 | Залізо | 2,5 |
| 16 | Мідь | 0,016 |
| 17 | Цинк | 0,01 |
| 18 | Хром +3 | 0,16 |
| 19 | Хром +6 | 0,001 |
| 20 | Нікель | 0,043 |
| 21 | Свинець | 0,061 |
| 22 | Кобальт | 0,021 |
| 23 | Кадмій | 0,0025 |
| 24 | Ціаніди | 0,34 |
| 25 | Ртуть | 0,0013 |
| 26 | Марганець | 0,1 |
| 27 | Стронцій | 0,22 |
| Примітка: ХПК не повинна перевищувати БСК 5 більш ніж в 2,5 рази. |  |  |

Таблиця 4

Допустимі величини показників (ДВП) якості стічних вод Абонентів, що скидаються у Інгулецький басейн комплексу каналізаційних очисних споруд м. Кривого Рогу

| №№ | Найменування речовин | Концентрація речовини, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реакція середовища рН | 6,5 - 9,0 |
| 2 | БСК 5 | 300 |
| 3 | Завислі речовини | 500 |
| 4 | Нафта і нафтопродукти | 2,5 |
| 5 | Жири | 50 |
| 6 | Азот амонійний | 30 |
| 7 | Нітрити | 3,3 |
| 8 | Нітрати | 45 |
| 9 | Сульфати | 500 |
| 10 | Сульфіди | 1,5 |
| 11 | Хлориди | 350 |
| 12 | Фосфати | 3,5 |
| 13 | СПАР (аніонні, неогногенні) | 4,0 |
| 14 | Фенол | 0,013 |
| 15 | Залізо | 1,0 |
| 16 | Мідь | 0,36 |
| 17 | Цинк | 2,16 |
| 18 | Хром +3 | 0,45 |
| 19 | Хром +6 | 0,21 |
| 20 | Нікель | 0,121 |
| 21 | Свинець | 0,129 |
| 22 | Кобальт | 0,06 |
| 23 | Кадмій | 0,005 |
| 24 | Ціаніди | 0,72 |
| 25 | Ртуть | 0,003 |
| 26 | Марганець | 0,212 |
| 27 | Стронцій | 0,64 |
| Примітка : ХПК не повинна перевищувати БСК5 більш ніж в 2,5 рази. |  |  |

Додаток 1

ВИКОНКОМ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСВОДОКАНАЛ"

50027, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 6-а. Тел./факс (0564) 92-27-08, тел. 92-27-19,

Р/роз. 	МФО

код підприємства:

"___"________200__ р.

№

#### ЗГОДА
на скидання виробничих стічних вод у систему каналізації м. Кривого Рогу

Згоду видано:

На термін до:

Підстава для видачі: (перелік наданих документів)

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

- Об'єм скиду_______________________ м3/доб.

- Концентрація забруднюючих речовин у стічних водах підприємства, що підлягають скиданню в міську каналізаційну мережу, не повинна перевищувати такі показники (ДВП):

| №№ | Найменування речовин | Концентрація речовини, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реакція середовища рН |  |
| 2 | БСК 5 |  |
| 3 | Завислі речовини |  |
| 4 | Нафта і нафтопродукти |  |
| 5 | Жири |  |
| 6 | Азот амонійний |  |
| 7 | Нітрити |  |
| 8 | Нітрати |  |
| 9 | Сульфати |  |
| 10 | Сульфіди |  |
| 11 | Хлориди |  |
| 12 | Фосфати |  |
| 13 | СПАР (аніонні, неогногенні) |  |
| 14 | Фенол |  |
| 15 | Залізо |  |
| 16 | Мідь |  |
| 17 | Цинк |  |
| 18 | Хром +3 |  |
| 19 | Хром +6 |  |
| 20 | Нікель |  |
| 21 | Свинець |  |
| 22 | Кобальт |  |
| 23 | Кадмій |  |
| 24 | Ціаніди |  |
| 25 | Ртуть |  |
| 26 | Марганець |  |
| 27 | Стронцій |  |

Примітка : ХПК не повинна перевищувати БСК5 більш ніж в 2,5 рази.

- Влаштування контрольного колодязя за межами підприємства за адресою:

(у т.ч. вказати міський колектор, до якого приєднується Абонент і його діаметр)

- Інші умови:

Директор КП "Кривбасводоканал"

Додаток 2

Найменування підприємства

Відомча приналежність

П.І.Б., і телефон директора

Адреса підприємства

#### АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

Дата обстеження

Представниками КП "Кривбасводоканал" __________________________________________

(П.І.Б. що перевіряють)

в присутності представників підприємства__________________________________________

(П.І.Б, посада)

________________________________________________________________________________

було проведене обстеження підприємства з метою видачі Дозволу на скид виробничих стічних вод у міську каналізацію м. Кривого Рогу.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Абонент користується водою від:

міськ. водопроводу _____м3/доб.; ліміт від "____ "_____________м. ____________м3/доб.;

артсвердловини__________м3/доб.; із відкритої водойми_______________________________

(найменування водойми)

к-ті_________м3/доб., із тех. водопроводу_________________у к-ті____________м3/доб.

(найменування системи)

1.2. Виробничі стоки утворюються від:

м3/доб.

(найменування процесу)

м3/доб.

м3/доб.

1.3. У виробничу каналізацію скидається:____________м3/доб., у тому числі:

_________________м3/доб. Від_____________________________________________________

(найменування процесу)

на _____________________________________________________________________________

(найменування очисних споруд

Виробнича каналізація залучена до __________________________________________________

(найменування системи)

1.4. У каналізацію скидається також поверхневий стік із території________________ га

1.5. Разом у міську каналізацію скидається_______________м3/доб. стоків, у тому числі:

м3/доб., побутових

м3/доб., виробничих

м3/доб., нормативно-чистих

м3/доб., гарячої води

м3/доб., поверхневих вод

2. ЛОКАЛЬНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ

2.1. На очисні споруди

(зазначити тип споруд)

надходить________________м3/добу. стоків від

(найменування процесу(ів))

2.2. Проект очисних споруд розроблений у 19__ р. інститутом

і узгоджений з КП "Кривбасводоканал" №___________від

2.3. Споруди введені в експлуатацію в 19__ р.

Акт держкомісії підписаний_______________________(без) представниками КП "Кривбасводоканал"

2.4. Параметри роботи споруд:

2.5. Пропускна спроможність__________________м3/добу.

2.6. Склад споруд

2.7. Характеристика стоків, що надходять на очисні споруди, мг/л

2.8. Характеристика стоків після очищення,

2.9. Висновок про роботу очисних споруд із указівкою виявлених недоліків:

2.10. Відомчий лабораторний контроль проводиться

якою лабораторією

і _______________________________встановленому інспекцією порядку.

(не) відповідає

3. УМОВИ СКИДУ

3.1. Аналізи відібраних стічних вод (по окремих точках і по випусках)

(дата, номер точки або випуску)

виявили вміст забруднюючих речовин у стоках вище встановлених норм по таким показникам:

3.2. Відомості про утилізацію відходів гальванічного виробництва, паливно-мастильних матеріалів і т.д.

(з додатком копії довідки, узгодженої з контролюючими органами

3.3. Місце вивозу нечистот при наявності вигріба

3.4. Скидання стоків здійснюється за узгодженням з КП "Кривбасводоканал" №________ від______________

3.5. Останні розпорядження КП "Кривбасводоканал" від

(виконано, не виконано, виконано частково, що саме не виконано)

4. ВИСНОВКИ

Підприємство _________________________________"Правила приймання стічних вод у міську каналізаційну мережу м. Кривого Рогу"

(не) порушує

КП "Кривбасводоканал"_______________________ згоду на скидання виробничих стічних

(не) дає

вод у каналізаційну мережу м. Кривого Рогу.

5. КЕРІВНИЦТВУ ПІДПРИЄМСТВА ПРОПОНУЄТЬСЯ:

| Обстеження виконав: |  |  | Представники підприємства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ | _________________ |  | ______________ | _________________ |
| підпис. | прізвище |  | підпис. | прізвище |
| ______________ | _________________ |  | ______________ | _________________ |
| підпис. | прізвище |  | підпис. | прізвище |

Скид або вивіз виробничих стічних вод

у каналізаційну мережу м. Кривого Рогу

(не) дозволяю

Директор КП "Кривбасводоканал"

М.П.									_______________200__р.

Додаток 3

#### АКТ
відбору проб стічних вод

м. Кривий Ріг	"___"________200__ р.

Ми, що нижче підписалися, представники

(найменування контролюючої організації

(посада, П.І.Б.)

і представники

(найменування організації)

(посада, П.І.Б.)

склали дійсний акт у тому, що "_________" _______________ 200 р. ________ годин на каналізаційному випуску №

за адресою:

відібрані проби стічних вод

(найменування підприємства )

у присутності представника підприємства

(посада, П.І.Б.)

Час відбору проби__________Кількість води і номер проби

Особливі умови відбору проби

Були присутні при відборі :

| Представники контролюючої організації |  |  | Представники підприємства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ | _________________ |  | ______________ | _________________ |
| підпис. | прізвище |  | підпис. | прізвище |
| ______________ | _________________ |  | ______________ | _________________ |
| підпис. | прізвище |  | підпис. | прізвище |

Відбір робив: ___________________________________________________

Додаток 4

#### ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ ПРОБ
з метою контролю якості стічних вод, що скидаються Абонентами у комунальну каналізаційну мережу міста

- Даний порядок розроблено з метою контролю якості стічних вод, що скидаються підприємствами й організаціями м. Кривого Рогу в комунальну каналізаційну мережу.

- Для кожного окремого Абонента, в залежності від характеру технології виробництва, порядок контролю і контрольовані показники стічних вод встановлюються індивідуально.

- Місцем відбору проб стічних вод Абонента при плановому контролі складу і властивостей стічних вод є контрольний колодязь (камера і т.п.) на приєднанні Абонента до комунальної каналізаційної мережі міста.

- При позаплановому контролі місце відбору проб визначається в залежності від поставлених задач (колодязь, камера, усереднювач*, очисні споруди тощо).
* - у випадках, коли кількість і склад виробничих стічних вод різко змінюється протягом доби, а також при можливих залпових скидах дуже концентрованих стічних вод, на підприємствах необхідно передбачати спеціальні ємності - усереднювачі, що забезпечують рівномірний випуск стічних вод у комунальну каналізаційну мережу міста.

- Відбір проб проводиться в будь-який час доби без попереднього оповіщення Абонента.

- Відбір проб проводиться КП "Кривбасводоканал" в присутності представника Абонента.

- Абонент зобов'язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, захаращення останніх не допустимо.

- Крім планового контролю Водоканалу, відбір проб може бути зроблений за вимогою санітарних органів, органів охорони природи і прокуратури.

- Відбір проб оформлюється Актом відбору проб (додаток 4), і підписується представниками Водоканалу, представниками інших контролюючих організацій (у випадку їхньої присутності при відборі) та представником Абонента, що контролюється. Перший примірник Акта залишається у представника Водоканалу, кожному представникові вручається копія Акта.

- У випадку неявки представника Абонента, що контролюється, протягом 30 хвилин з моменту усного повідомлення про відбір проби, відмови від присутності при відборі, а також при відмові підписати Протокол дослідження відібраної проби (додаток 5), аналіз проби, виконаний у лабораторії КП "Кривбасводоканал" рахується дійсним.

- У випадку, коли Абонент перешкоджає відбору проб і не допускає представників Водоканалу до місця відбору проби, Водоканал зобов'язаний попередити керівництво Абонента телефонограмою про відповідальність з одночасним повідомленням відповідних служб і організацій. Якщо представник Водоканалу і після цього не буде допущений до місця відбору проб, КП "Кривбасводоканал" припиняє водопостачання даного Абонента і приймання від нього стічних вод у міську каналізацію без додаткового попередження. Надалі плата за скидання стічних вод цього Абонента буде здійснюватися згідно з п. 6.10. Правил приймання стічних вод у каналізаційну систему м. Кривого Рогу.

- Відбір і аналіз стічних вод проводяться відповідно затверджених методик. Результати аналізів вважаються дійсними до наступного відбору проб (але не більш 2-х місяців) і поширюються на увесь об'єм стічних вод Абонента за цей період.

- Результати аналізів стічних вод оформлюються у вигляді Протоколу дослідження якості води (додаток 5) і в необхідній кількості примірників направляються:

а) КП "Кривбасводоканал" - перший і другий примірники;

б) Абоненту - третій примірник;

в) лабораторії, що виконувала аналізи - четвертий примірник.

Додаток 5

#### ПРОТОКОЛ №
дослідження якості стічних вод

Найменування джерела

Місце відбору проби

Дата відбору проби

Колір (опис)

Запах

Плаваючі домішки

| Найменування показників | мг/л | Найменування показників | мг/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура |  | Залізо (загальне) |  |
| Завислі речовини |  | Хром+3 |  |
| Реакція середовища (рН) |  | Хром+6 |  |
| БСК5 |  | Цинк |  |
| ХСК |  | Нікель |  |
| Хлориди |  | Кобальт |  |
| Сульфати |  | Роданіди |  |
| Сульфіди |  | Свинець |  |
| Фосфати |  | Мідь |  |
| Азот амонійний |  | Кадмій |  |
| Жири |  | Ціаніди |  |
| Нафта і нафтопродукти |  | Ртуть |  |
| СПАРаніон. |  | Специфічні речовини: |  |
| СПАР неіоногенні |  |  |  |
| Феноли |  |  |  |

Бактеріологічні показники:

Кількість колоній мікроорганізмів у 1мл

Колі-індекс

Колі-титр

Висновки зав. лабораторією

| Зав. лабораторією | _____________ |  | _________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | підпис |  | прізвище |

Розробник регуляторного акта:

-  управління благоустрою та житлової політики (каб. 550, т. 440-02-38)

Координатор по впровадженню регуляторного актa:

- відділ  регуляторної політики управління розвитку підприємництва (каб. 505,, т. 74-12-03), E-mail: mvk 99@ ukrpost.ua, офіційна сторінка www.kryvyirih.dp.ua)

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Дніпропетровська область

РІШЕННЯ

Від 23.12.2009 № 3645

#### Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м.Кривому Розі (зі змінами від 29.09.2010 №4053, від 30.03.2011 №275)

З метою забезпечення гуманного ставлення до домашніх та інших тварин, додержання порядку і чистоти на території міста при їх утриманні,  відповідно до Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, враховуючи Закони України „Про тваринний світ”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про ветеринарну медицину”,  „Про   забезпечення   санітарного  та   епідемічного  благополуччя   населення”,

„Про захист населення від інфекційних хвороб”, Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 №264 „Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах”, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

1.  Затвердити Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м.Кривому Розі (додаток).

______________________________________________________________________

Рішення узгоджено з Дніпропетровським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України від 12.11.2009 №2330/42/02-09

2. Виконкомам районних у місті рад здійснювати контроль за виконанням цих Правил та вживати своєчасних заходів щодо попередження, недопущення та усунення їх порушень.

3. Управлінням житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва, організаційно-протокольної роботи, відділам з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інформатизації виконкому міської ради (Горшенков В.К., Рижкова І.О., Зеленська Л.І., Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) забезпечити у 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення міста про зміст рішення та внесення його до реєстру документів виконкому міської ради.

4. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому  міськради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного  відстежень  результативності дії цього рішення   відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні наступні три роки. Звіт оприлюднити у  Криворізькій  міській комунальній газеті „Червоний гірник”

та  на  офіційній сторінці виконкому міськради у мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.

5. Вважати такими,  що втратили  чинність,  рішення  міської ради від 20.08.2003       № 1032  „Про затвердження Правил  утримання  домашніх та інших тварин  і поводження з ними в м.Кривому Розі” зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням міської ради  від 28.09.2005 № 3495 „Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 20.08.2003  № 1032 „Про затвердження Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м.Кривому Розі”.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунального господарства (Шолох С.В.), координацію роботи - на заступника міського голови  Вербицького Г.П.

- Міський голова 							Ю.Любоненко

- Додаток

до рішення міської ради

від 23.12.2009 №3645

- П Р А В И Л А

утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м.Кривому Розі

1. Загальні положення

1.1. Правила утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м. Кривому Розі (надалі - Правила) розроблено з метою врегулювання відносин у сфері поводження з домашніми та іншими тваринами, забезпечення відповідного санітарного, екологічного та епізоотичного стану території міста, відповідно до Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, враховуючи Закони України „Про тваринний світ”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про ветеринарну медицину”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб”, Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 02.06.2009 №264 „Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення правил утримання домашніх тварин у населених пунктах” керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

1.2. Правила спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров'я людей, укріплення моральності й гуманності суспільства, захист тварин від страждань і загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.

1.3.  Ці Правила поширюються на відносини, що виникають у зв'язку з утриманням домашніх та інших тварин і поводженням з ними фізичних та юридичних осіб (окрім установ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України).

1.4. Фізичні та юридичні особи, що утримують домашніх та інших тварин, зобов'язані дотримуватися вимог Законів України „Про захист тварин від жорстокого поводження”, „Про тваринний світ”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про ветеринарну медицину”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних хвороб” та інших нормативно-правових актів України, санітарно-гігієнічних, ветеринарних правил і норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей, а також тварин, у тому числі через жорстоке поводження з ними або їх  умертвіння.

1.5. Угоди, укладені особою, яка не досягла 18 років, з набуття або передачі права власності чи іншого речового права на тварину, можуть бути визнані недійсними за рішенням суду, якщо їх укладено без згоди батьків цієї особи або осіб, що їх замінюють.

1.6. Відповідальність за дії тварин несуть їх власники. Шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварини, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її утримує, згідно з вимогами чинного законодавства.

1.7.  Правила базуються на принципах:

-  гуманного ставлення до тварин;

- обов’язкового дотримання власниками тварин вимог цих Правил, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідеміологічного стану в місті;

- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

- заборони жорстоких методів умертвіння тварин;

- відповідальності за жорстоке поводження з тваринами;

- утримання і поводження з домашніми та іншими тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам;

-  забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин.

1.8.  Порушення вимог цих Правил тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

1.9. Правила підлягають перегляду у випадку прийняття інших нормативно-правових актів у цій сфері в порядку, визначеному чинним законодавством.

1.10.  У Правилах терміни вживаються у такому значенні:

безпритульні тварини – домашні тварини, що залишилися без догляду людини або утворили напіввільні угрупування, здатні розмножуватися поза контролем людини;

біостерилізація - позбавлення тварини хірургічним шляхом здатності до відтворення потомства (репродуктивної здатності);

вигул домашніх та інших тварин – тимчасове знаходження тварин у присутності їхніх власників або осіб, що їх заміняють, на відкритому повітрі поза місцями постійного їх проживання з метою задоволення їхніх фізіологічних потреб і гармонійного розвитку;

власник  тварини – юридична або фізична особа, яка здійснює догляд за твариною, що належить їй на праві власності або на інших підставах, які не суперечать законодавству України;

гуманне ставлення до тварин - дії,  що  відповідають вимогам захисту тварин від жорстокого поводження і передбачають доброзичливе ставлення до тварин, сприяння їх благу, покращанню якості їх життя тощо;

домашні тварини - собаки, коти  та  інші  тварини, що  протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів та порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні, що, як правило, не мають життєздатних диких популяцій, які складаються з особин з аналогічними морфологічними ознаками та існують тривалий час у їх природному ареалі;

евтаназія - гуманні   методи  умертвіння  тварин,  що   виключають   їх передсмертні страждання;

екскременти – відходи життєдіяльності тварин;

жорстоке поводження з тваринами - знущання  над  тваринами, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацькування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів;

жорстоке умертвіння тварин - умертвіння  тварин  без  застосування знеболюючих  засобів, що запобігають відчуттю тваринами болю і страху;

ідентифікація домашніх тварин – биркування, чипування, таврування тварин тощо, з присвоєнням особистого ідентифікаційного коду;

місце або зона вигулу – територія, на якій власник має право вільного вигулу тварини за умови дотримання вимог Правил;

потенційно небезпечні собаки – собаки, які належать до порід, визнаних потенційно небезпечними, а також особини, які мають фенотипічні ознаки цих порід;

реєстрація домашніх тварин – система обліку тварин, яку здійснює орган місцевого самоврядування, шляхом присвоєння тварині індивідуального номера та внесення відповідної інформації до загальної електронної бази домашніх тварин;

сільськогосподарські тварини – тварини, що утримуються та розводяться людиною для отримання продуктів і сировини тваринного походження;

утримання в  домашніх  умовах - обмеження    природної   волі   утримання тварин, що виключає їх вільне переміщення за межами квартири, подвір'я окремого будинку;

шкода, заподіяна третій особі внаслідок агресивної або непередбачуваної  дії тварини  – шкода,  яка  призвела  до  погіршення  стану фізичного  або психічного здоров’я людини, ушкодження майна,  якщо  існує причинно-наслідковий  зв’язок між  дією цієї тварини і заподіяною шкодою.

2. Утримання домашніх та інших тварин

2.1. Утримання  домашніх та інших тварин у місті ґрунтується на таких принципах:

- забезпечення безпеки життя та здоров'я людей при утриманні і поводженні з тваринами;

- поводження з тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самим тваринам;

-  дотримання санітарно-гігієнічних та ветеринарних норм;

- забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

-  заборони  жорстоких  методів умертвіння тварин, у тому числі їх отруєння;

-  відповідальності за порушення цих Правил, жорстоке поводження з  тваринами.

Право власності та інші речові права на домашніх та інших тварин у разі жорстокого поводження з ними можуть бути припинені відповідно до Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”.

2.2. Кількість тварин, яких може утримувати фізична чи юридична особа, обмежується можливістю забезпечення їм  умов утримання відповідно до вимог Закону України „Про захист тварин від жорстокого поводження”.

2.3. Умови утримання тварин повинні задовольняти їхні природні потреби в їжі, воді, сні, рухах, контактах із собі подібними, у природній активності та інші потреби.

2.4.  Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температуру повітря, режим вологості і вентиляції, природне освітлення, можливість контакту тварин із природним для них середовищем  та  неможливість заподіяння шкоди третім особам внаслідок агресивної або непередбачуваної дії тварин.

- 3. Обов'язки та права власників домашніх та інших тварин

3.1. Особи, які  утримують домашніх  та інших тварин, зобов'язані:

- дотримуватися вимог цих Правил, правил громадського порядку, ветеринарних норм, не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб, не створювати загрози для безпеки людей;

-  забезпечувати їм необхідні умови, що відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям, відповідно до вимог чинного законодавства;

- дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримуються тварини (місце постійного утримання), та норм співжиття;

- забезпечувати своєчасне надання їм ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

- реєструвати тварин віком від трьох місяців і старше. При реєстрації таких тварин їхнім власникам видаються реєстраційні посвідчення та роз'яснюються правила їх утримання;

-  зареєструвати новопридбаних тварин  протягом десяти днів від дати їх придбання;

- тримати сторожових собак на прив'язі і спускати їх з неї  лише в закритих дворах  із висотою огорожі, що виключає можливість втечі. Про наявність таких собак застерігати написом біля входу та по периметру об'єкта або території;

- забезпечити наявність намордника (для собак та інших тварин, які мають потенційно небезпечний характер), повідця, що необхідні для здіснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

- не допускати забруднення приміщень, сходових клітин та інших місць загального користування в будинках, дворах і на вулицях екскрементами тварин;

- прибирати  екскременти  за своїми тваринами;

- у разі неможливості подальшого утримання тварини передати її за можливістю у власність до іншої особи або застосовувати методи евтаназії;

- у разі смерті тварини у місячний термін повідомити заклад ветеринарної медицини, який видав реєстраційне посвідчення, для внесення змін до загальної бази даних домашніх непродуктивних тварин;

- здійснювати  перевезення  домашніх тварин усіма видами транспорту загального користування з додержанням правил, чинних на цьому виді транспорту, з обов'язковим  забезпеченням безпеки людей;

- регулювати приплід  тварин, у тому числі шляхом стерилізації;

- відшкодовувати  фізичним та юридичним особам збитки, що нанесені тваринами, у визначеному чинним законодавством порядку.

3.2. Особа, яка супроводжує домашню тварину, зобов'язана забезпечити безпеку:

- оточуючих  людей і тварин, а також майна від заподіяння нею шкоди;

- дорожнього руху шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх та інших тварин не допускається залишення їх без нагляду. Супроводжувати  тварину може особа, яка досягла  14-річного віку.

3.3. Власники тварин мають право:

3.3.1. Утримувати:

- 3.3.1.1 домашніх тварин:

-  у квартирах, де проживає кілька сімей, лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири.

-  на  території  присадибної  земельної  ділянки  за  умови,  якщо її огорожа забезпечує ізоляцію  тварини на цій території;

- для юридичних осіб за умови наявності погодження з державною службою ветеринарної медицини та відмітки про щорічне щеплення проти сказу: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі, з дослідною метою - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

3.3.1.2 собак:

- без повідців і  намордників під час оперативного використання правоохоронними органами, собак спеціального призначення, а також собак під час муштри, на  полюванні,  на навчально-дресирувальних майданчиках;

- з метою охорони об'єктів будівництва, територій підприємств, установ, організацій за умови наявності обладнаних приміщень або на прив'язі;

3.3.2. Навчати собак без повідців і намордників на майданчиках для дресирування за визначеними навчальними програмами.

- 3.3.3. Вигулювати їх на пустирях, у місцях та зонах для вигулу в разі  їхнього створення.

3.4. Власникам  тварин забороняється:

-  утримувати незареєстрованих  тварин;

-  утримувати їх в місцях загального користування;

- продавати  тварин у невизначених спеціально для цього місцях;

-   у стані алкогольного сп'яніння  вигулювати  тварин;

- вигулювати собак без повідців і намордників у невизначених спеціально для цього місцях;

-   приводити  тварин (окрім тих,  які  використовуються для здійснення  супроводу – собак-поводирів) у приміщення магазинів  (крім спеціалізованих магазинів для тварин), об'єктів громадського харчування, освіти та культури, на територію дитячих майданчиків, інші місця загального користування;

- доручати вигул тварин особам, яким не виповнилося 14 років, психічно хворим, визнаним недієздатними або фізично неспроможними керувати твариною;

-  продавати або дарувати тварин, транспортувати їх, брати участь у виставках, спортивних змаганнях та інших заходах  без відповідного ветеринарного документа встановленого зразка;

-  розводити тварин з уродженими патологіями, що спричиняють їм страждання, та  зі спадково закріпленою агресивністю;

-  проводити  генетичні  зміни  на них;

- жорстоко поводитися з ними, залишати  бездоглядними  або знищувати їх;

- наносити тваринам побої, травми з метою їх примушування  до виконання будь-яких вимог;

- використовувати оснащення та інвентар, що травмують тварину при поводженні з нею;

- проводити собачі бої або інші заходи, які допускають жорстокість стосовно  тварини;

-  вирощувати  тварин (собак, котів) з метою отримання  їх м'яса і шкірок;

-  викидати   трупи тварин у контейнери для збирання сміття;

-  навчати  собак  атакувати  людину  в життєво важливі органи;

- інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

4. Реєстрація домашніх тварин

4.1. Реєстрацію домашніх тварин проводять заклади ветиринарної медицини, та подають щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформацію про кількість зареєстрованих домашніх тварин до управління ветеринарної медицини в м.Кривому Розі..

4.2. Реєстрація домашніх тварин проводиться з метою:

- єдиного їх обліку у місті;

- контролю за чисельністю безпритульних тварин;

- здійснення   контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог;

- забезпечення епізоотичного благополуччя;

- вирішення проблемних питань і конфліктних ситуацій, пов’язаних з їх утриманням.

4.3. Обов’язковій реєстрації підлягають домашні тварини із тримісячного віку.

4.4. Тимчасовій реєстрації, що є обов’язковою, підлягають домашні тварини, які належать фізичним або юридичним особам, місце проживання яких не є містом, в якому вони офіційно зареєстровані, якщо вони перебувають  на території відповідних місць більше 45 діб.

4.5. Заклади ветеринарної медицини у п’ятиденний термін з моменту реєстрації видають власнику зареєстрованої тварини реєстраційне посвідчення та ознайомлюють з ветеринарно-санітарними вимогами до її утримання.

4.6. Реєстрація проводиться одноразово і вважається дійсною протягом усього життя тварини, крім випадків втрати або пошкодження реєстраційного посвідчення. Для проведення реєстрації власникам домашньої тварини також надається паспорт, відповідний документ, який підтверджує право власності на цю тварину, ветеринарний документ встановленого зразка на тварину з відміткою про проведення необхідних досліджень та щеплень.

4.7. Породисті собаки, які належать фізичній або юридичній особі – члену кінологічної організації, підлягають обов’язковій реєстрації у загальній базі даних собак та котів незалежно від реєстрації в організації. Крім того, власники собак, породи яких зазначені у додатку, повинні до або під час реєстрації, перереєстрації, укласти договір обов’язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам. У разі відсутності договору реєстрація, перереєстрація не проводиться.

4.8. Перереєстрація домашніх тварин проводиться у разі зміни місця проживання чи реєстрації власника або зміни власника. При перереєстрації видається нове посвідчення про реєстрацію без зміни реєстраційного номера, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті. Домашні тварини, власники яких не здійснили перереєстрацію, вважаються незареєстрованими.

Для проведення перереєстрації власником домашньої тварини надається паспорт, відповідний документ, що підтверджує право власності на тварину, і попередньо видане реєстраційне посвідчення на домашню тварину встановленого зразка. При перереєстрації видається лише нове посвідчення про реєстрацію, без зміни реєстраційного номеру, крім випадків, коли реєстрація була проведена в іншому населеному пункті.

5. Поводження з безпритульними  тваринами

5.1. При поводженні з безпритульними  тваринами слід керуватися вимогами та правилами гуманного ставлення, передбаченими законодавством України.

5.2.  Собаки незалежно від породи належності і призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, які знаходяться без власника у громадських місцях, вважаються безпритульними та підлягають вилову.

5.3. Вилов безпритульних тварин окремими фізичними і юридичними особами забороняється, крім випадків, коли ці тварини проявляють явну агресію, яка загрожує життю і здоров'ю людей.

5.4. Вилов безпритульних тварин здійснюється підприємством, уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами в м.Кривому Розі, за заявами громадян міста та суб’єктів господарювання всіх форм власності.

5.5.   Вилов проводиться у відсутності сторонніх осіб, особливо дітей, з 500 до 700  годин. Умертвіння безпритульних тварин повинно проводитися гуманними методами, що виключають їх передсмертні страждання (евтаназія), та здійснюватися підприємством, уповноваженим у сфері поводження з безпритульними тваринами в  м.Кривому Розі.

5.6. При вилові безпритульних  тварин категорично забороняється:

-  продавати і передавати їх приватним особам або іншим організаціям;

- використовувати приманки та інші засоби вилову, які можуть спричинити шкоду їхньому здоров’ю.

5.7. При вилові безпритульної  тварини, яка має нашийник із номерним знаком, сповістити про це власника тварини, якщо є можливість його встановлення.

5.8. Категорично забороняється отруєння безпритульних  тварин. Винні в отруєнні  безпритульних тварин підлягають притягненню до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності.

6. Особливості утримання

потенційно небезпечних домашніх тварин

Придбання порід собак, яких визнано потенційно небезпечними     (додаток), дозволяється лише особам, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання у кінологічних організаціях. Особи, яким дозволено утримувати таких собак, повинні обов’язково бути членами кінологічних клубів та об’єднань і мати рекомендації від цих організацій.

7. Особливості утримання сільськогосподарських тварин і птиці

7.1. Власники сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці зобов'язані:

- зареєструвати продуктивних тварин в закладі ветеринарної  медицини;

-  утримувати у чистоті приміщення для тварин і птиці та прилеглі до них території;

-  систематично  проводити  заходи боротьби з мухами та гризунами;

- негайно  повідомляти  ветеринарну  лікарню району про кожен випадок  захворювання  або  загибелі сільськогосподарської тварини чи птиці;

-  виконувати всі вказівки ветеринарного лікаря з проведенням заходів, необхідних для попередження заразних захворювань тварин та птиці;

- у будівлях утримання худоби, де відсутня каналізація, встановити непроникний рідинозбірник із герметичною кришкою;

-   завозити на територію міста сільськогосподарських тварин та птицю за наявності ветеринарного свідоцтва;

- проводити забій сільськогосподарських тварин відповідно до вимог чинного законодавства. Забій птиці та кролів, які належать громадянам, може проводитися подвірно з обов’язковою очисткою і дезінфекцією місця забою».

7.2. Власникам сільськогосподарських (продуктивних) тварин та птиці забороняється випасати їх на вулицях та в інших громадських місцях (парках, скверах тощо) міста.

8. Правила   поводження  з домашніми та іншими тваринами, що використовуються у видовищних заходах,  спорті, при організації дозвілля

8.1. Використання тварин у видовищних заходах, спорті, при організації дозвілля з метою отримання прибутку допускається за наявності погодження на таку діяльність, яке надано управлінням ветеринарної медицини у м.Кривому Розі.

8.2. Демонстрація тварин  на   виставках, у зоопарках допускається за умови дотримання зоогігієнічних, ветеринарно-санітарних норм і правил, визначених для утримання тварин, а також заходів безпеки оточуючих.

8.3. При поводженні з тваринами під час проведення спортивних, видовищних заходів, відео- та фотозйомок не допускається заподіяння  їм   травмувань, болю, знівечення, їх загибель.

8.4. Забороняється проведення боїв тварин, спортивних, видовищних заходів, що передбачають переслідування, умертвіння, спостереження передсмертної агонії тварин, використання для умертвіння тварин інших тварин.

- 9. Виховання гуманного ставлення до тварин

Виховання гуманного ставлення до тварин є важливою складовою етичного, культурного та екологічного виховання громадян, яке передбачає формування високого рівня їх екологічної свідомості та культури і забезпечується шляхом викладання курсів з екологічної етики та гуманного ставлення до тварин у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

10. Профілактичні та протиепізоотичні заходи

10.1. Собаки та коти незалежно від породи, починаючи з 3-місячного віку, повинні обов’язково щорічно бути щеплені проти сказу в закладах ветеринарної медицини або у лікарів ветеринарної медицини, діяльність яких відповідно ліцензована.

10.2. Усі власники тварин зобов’язані на вимогу посадових осіб закладів ветеринарної медицини надавати їх для огляду, діагностичних досліджень, профілактичних щеплень та обробок. У разі виникнення підозри на наявність у тварини захворювання власник повинен негайно її ізолювати   і звернутися   до   ветеринарного   лікаря. Тимчасова  ізоляція   тварин може проводитися у встановленому порядку, якщо вони є небезпечними для оточуючих.

10.3. У випадку укусу або травмування людини  твариною власник або постраждала особа повинні негайно інформувати заклади охорони здоров’я і ветеринарної медицини.

10.4. Про кожний випадок укусу домашньої тварини дикою або безпритульною твариною, а також у разі підозри   захворювання  тварини на сказ власник повинен негайно повідомляти заклад ветеринарної медицини району та ізолювати таких тварин.

- 11. Забезпечення контролю за додержанням Правил

11.1. Органи  внутрішніх справ міста (дільничні інспектори міліції):

-  у межах своєї компетенції здійснюють контроль за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо утримання  домашніх  та інших   тварин   і  поводження з ними у місті, охорони громадського порядку;

- складають та подають протоколи про адміністративні правопорушення власниками тварин  на розгляд до адміністративних комісій.

11.2. Управління ветеринарної медицини в м.Кривому Розі:

- у межах своєї компетенції здійснює контроль та нагляд за дотриманням вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів щодо утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у місті;

- складає протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання цих Правил, ухилення від обов’язків щеплень, досліджень тощо, відповідно до ст.107 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- узгоджує утримання домашніх та інших тварин суб’єктам господарювання всіх форм власності;

- здійснює карантин тварин, підозрілих у захворюванні на сказ, які нанесли ушкодження громадянам, іншим тваринам;

- накладає карантинні обмеження; затверджує план заходів щодо ліквідації осередку інфекційного захворювання серед тварин; здійснює контроль за виконанням карантинних заходів;

- забезпечує організацію та проведення щеплень тварин проти сказу згідно з реєстрацією на підвідомчій території  суб’єктів господарювання всіх форм власності.

11.3. Органи санітарно-епідеміологічного нагляду:

- здійснюють нагляд та прогнозують епідемічну ситуацію, пов’язану з зооантропонозними інфекціями на території міста та надають пропозиції щодо  її поліпшення;

- за запитами надають інформацію щодо аналізу показників звернень населення за медичною допомогою з приводу укусів людей домашніми та іншими тваринами у м.Кривому Розі.

11.4. Виконкоми районних у місті рад:

- відповідно до ст.218 Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядають протоколи про адміністративні правопорушення та притягують власників тварин до адміністративної відповідальності відповідно до ч.1 ст.154 вищезазначеного Кодексу за недодержання вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів з питання щодо утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у місті;

- разом з суб’єктами господарювання, які здійснюють управління жилими будинками, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, визначають місця і зони для вигулу собак на своїх адміністративних територіях та інформують про це населення міста через засоби масової інформації.

11.5. Суб’єкти господарювання, які здійснюють управління жилими будинками, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельні кооперативи, голови квартальних комітетів у приватному секторі:

- у межах своїх повноважень здійснюють контроль за додержанням цих Правил власниками тварин;

- забезпечують утримання підвалів, горищ та інших технічних приміщень у будинках закритими або відповідно обладнаними для запобігання проникненню до них тварин;

- повідомляють підприємство, уповноважене у сфері поводження з безпритульними тваринами у м.Кривому Розі, про наявність безпритульних тварин та сприяють виконанню ним своїх обов’язків.

11.6. Громадські організації (об’єднання) з питань захисту тварин або такі, що діють у сфері утримання домашніх та інших тварин:

-   надають свої пропозиції при розробці проектів нормативно-правових актів, пов’язаних з утриманням домашніх та інших тварин;

- сприяють організації та проведенню загальноміських протиепізоотичних і протиепідемічних, інформаційно-просвітницьких заходів, тематичних лекцій, семінарів, конференцій, виставок з метою забезпечення виховної роботи із питань утримання тварин.

11.7. За порушення вимог цих Правил винні особи несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно з чинним законодавством.

##### Секретар міської ради							С.Маляренко

##### Додаток

до Правил утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними у м.Кривому Розі

Перелік

порід собак, яких визнано потенційно небезпечними

- Акіта-іну.

- Американський бульдог.

- Американський стафордширський тер’єр.

- Англійський мастиф.

- Аргентинський дог.

- Бельгійська вівчарка.

- Бернський зенненхунд.

- Бордоський дог.

- Бразильська філа.

- Бульмастиф.

- Бультер’єр.

- Доберман.

- Кавказька вівчарка.

- Кане корсо.

- Мастіно неаполетано.

- Московська сторожова.

- Німецька вівчарка.

- Німецький дог.

- Перо преса канаріо.

- Південноруська вівчарка.

- Пітбультер’єр.

- Різеншнауцер.

- Родезійський ріджбек.

- Ротвейлер.

- Середньоазіатська вівчарка.

- Тосаіну.

- Чорний тер’єр.

- Німецький боксер.

- Фокстер’єр.

- Ягдтер’єр  німецький.

- Метиси вищезазначених порід з явними фенотипічними ознаками.

Розробник регуляторних актів:

- управління благоустрою та житлової політики (каб. 550, т. 440-02-38)

Координатор по впровадженню регуляторного актa:

- відділ  регуляторної політики управління розвитку підприємництва (каб. 505, т. 74-12-03), E-mail: mvk 99@ ukrpost.ua, офіційна сторінка www.kryvyirih.dp.ua)

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Криворізької міської ради

Дніпропетровська область

## Р І Ш Е Н Н Я

Від 08.09.2010  №254

Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів

З метою забезпечення санітарної очистки міста, ураховуючи акт про проведення обстеження об'єктів утворення твердих побутових відходів (ТПВ) в упорядкованих будинках, неупорядкованих будинках та будинках приватного сектору м. Кривий Ріг ТОВ «УкркомунНДІпрогрес» (м. Харків) від 02.10.2008, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 22.03.2010 №75 «Про затвердження Рекомендованих норм надання послуг з вивезення побутових відходів», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері поводження з відходами», виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити норми надання послуг із вивезення побутових відходів (додаток).

2.  Споживачам та виконавцю послуг із вивезення побутових відходів забезпечити виконання вимог Правил надання послуг із вивезення побутових відходів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070.

3.  Виконкомам районних у місті рад та Криворізькому міському управлінню ГУМВС України у Дніпропетровській області, Криворізькій міській санітарно-епідеміологічній

________________________________________________________________________________

Рішення узгоджено з Дніпропетровським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України від 11.08.2010 №1651/432/04-10

станції (Шматов С.В., Капшук В.Г.) (за згодою) у межах своїх повноважень здійснювати контроль за утриманням у належному стані вулиць, прибудинкових територій  міста, складати протоколи про правопорушення відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4. Управлінням житлово-комунального господарства, розвитку підприємництва, організаційно-протокольної роботи, відділам з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інформатизації виконкому міськради (Катриченко О.В., Рижкова І.О.,     Мала Т.В., Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) забезпечити в 10-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення міста про зміст рішення та внесення його до реєстру документів виконкому міської ради.

5. Управлінню житлово-комунального господарства виконкому міськради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні наступні три роки. Звіт оприлюднити у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційній сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міськради від 08.04.2009 №115 «Про затвердження середньорічних норм накопичення твердого побутового сміття».

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Вербицького Г. П.

В.о. міського голови-

секретар міської ради						С.Маляренко

Додаток

до рішення виконкому міськради

від 08.09.2010 №254

Норми надання послуг із вивезення побутових відходів

| № з/п | Джерело утворення побутових відходів | Розрахункова одиниця | Середня на рік норма на одну розрахункову одиницю, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Тверді відходи * |  |  |
|  | житлові будинки |  |  |
| 1 | Багатоквартирні та одноквартирні будинки з наявністю всіх видів благоустрою | на одну людину | 2,27 |
| 2 | Багатоквартирні будинки за відсутності одного або двох із видів благоустрою (каналізації, центрального опалення) | на одну людину | 2,36 |
| 3 | Одноквартирні будинки з приса-дибною ділянкою | на одну людину | 2,52 |
|  | Підприємства, установи та організації |  |  |
| 1 | Готель | на одне місце | 1,0 0,6 1,40 |
| 2 | Гуртожиток | -,,- |  |
| 3 | Санаторій, пансіонат, будинок відпочинку | -,,- |  |
| 4 | Лікувально-профілактичні заклади: - лікарня; - поліклініка | на одне ліжко на одне відвіду-вання | 0,80 0,018 |
| 5 | Склад | на 1 м2 площі | 0,055 |
| 6 | Адміністративні і громадські установи та організації | на одне робоче місце | 0,32 |
| 7 | Навчальні заклади: - вищий і середній спеціальний; - школа; - школа-інтернат; - профтехучилище; - дитячий дошкільний заклад | на одного студента, на одного учня на одного учня на одного учня на одне місце | 0,12 0,10 0,55 0,50 0,35 |
| 8 | Підприємства торгівлі: - магазин непродовольчих товарів; - магазин продовольчих товарів; - ринок | на 1 м2 торго-вельної площі | 0,25 0,46 0,40 |
| 9 | Заклади культури і мистецтва | на одне місце | 0,21 |
| 10 | Підприємства побутового обслуго-вування | на одне робоче місце | 1,04 |
| 11 | Вокзал, аеропорт | на 1 м2 площі залу очікування | 0,62 |
| 12 | Кемпінг, автостоянка | на 1 м2 площі | 0,04 |
| 13 | Підприємства громадського харчу-вання: - ресторан: з відбором харчових відходів без відбору харчових відходів - кафе, їдальня: з відбором харчових відходів без відбору харчових відходів | на одне місце | 1,83 2,0 0,80 0,95 |
|  | Великогабаритні відходи ** | на одну людину | 0,146 |
|  | Ремонтні відходи *** | -,,- | 0,055 |
|  | Рідкі відходи **** | -,,- | 9,13 |

* тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

** великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50х50х50 см, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах до  1,1 куб. метра;

*** ремонтні відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у жилому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонтів, перепланування, переобладнання, прибудові тощо;

**** рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Середньодобова норма надання послуг із вивезення твердих відходів для пляжів у курортний сезон складає 0,04 кг на 1 м2 території.

Керуюча справами виконкому 					О.Шовгеля